45项纺织行业标准编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FZ/T01086-2020 | 纺织品纱线毛羽测定方法投影计数法 | 本标准规定采用光学投影式毛羽试验仪测定短纤维纱线毛羽的方法。 本标准适用于棉纱线和棉型纤维纱线、毛纱线和毛型纤维纱线、麻纱线、绢纺纱线、中长纤维纱线及各类混纺纱线；不适用于高弹纱、膨体纱和花式纱线。 | FZ/T01086-2000 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T01110-2020 | 粘合衬粘合压烫后的渗胶试验方法 | 本标准规定粘合衬与标准面料粘合后热熔胶渗胶的试验方法。 本标准适用于机织物、针织物和非织造布等为基布的粘合衬。 | FZ/T01110-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T01111-2020 | 粘合衬酵素洗后的外观及尺寸变化试验方法 | 本标准规定粘合衬与标准面料粘合的组合试样，经纤维素酶洗后的外观变化评定和尺寸变化的试验方法。 本标准适用于机织物、针织物和非织造布等为基布的耐酵素洗粘合衬。 | FZ/T01111-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T60031-2020 | 服装衬布蒸汽熨烫后的外观及尺寸变化试验方法 | 本标准规定在服装制作过程中，服装衬布经蒸汽熨烫后的外观及尺寸变化的试验方法。 本标准适用于机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬、黑炭衬、树脂衬。 | FZ/T60031-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T12009-2020 | 腈纶本色纱 | 本标准规定腈纶本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺腈纶本色纱，不适用于特种用途腈纶本色纱。 | FZ/T12009-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T12065-2020 | 莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱 | 本标准规定莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺生产的，莱赛尔纤维含量20%及以上的莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色纱。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T12028-2020 | 涤纶色纺纱线 | 本标准规定涤纶(棉型短纤维)色纺纱线的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺和喷气涡流纺生产的涤纶色纺纱线，不适用于特种用途涤纶色纺纱线。 | FZ/T12028-2012 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T12066-2020 | 涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线 | 本标准规定涤粘色纺纱/氨纶包覆弹力线的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。 本标准适用于环锭纺生产的涤纶和粘纤混纺色纺纱与氨纶丝并捻加工而成的包覆线。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T13024-2020 | 间位芳纶本色布 | 本标准规定间位芳纶本色布的分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机织生产的间位芳纶本色布。间位芳纶纤维与其他阻燃纤维混纺本色布可参照执行。 | FZ/T13024-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T13050-2020 | 莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布 | 本标准规定莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布的分类和标识、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于机织生产的莱赛尔纤维含量20%及以上的莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布。大提花莱赛尔纤维与粘胶纤维混纺本色布可参照执行。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T64001-2020 | 机织黑炭衬 | 本标准规定机织黑炭衬的定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、包装和标志。 本标准适用于机织生产的黑炭衬。 | FZ/T64001-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T64022-2020 | 成衣免烫用机织粘合衬 | 本标准规定成衣免烫用机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于本白、漂白、有色成衣免烫用机织粘合衬。 | FZ/T64022-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T64024-2020 | 水溶性机织粘合衬 | 本标准规定水溶性机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于本白、漂白、有色水溶性机织粘合衬。 | FZ/T64024-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T64025-2020 | 涂层面料用机织粘合衬 | 本标准规定涂层面料用机织粘合衬的术语和定义、技术要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。 本标准适用于涂层面料用本白、漂白和有色机织粘合衬。 | FZ/T64025-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T64023-2020 | 耐酵素洗非织造粘合衬 | 本标准规定耐酵素洗非织造粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则及包装和标志。 本标准适用于热轧、水刺或浸渍工艺生产的本白、增白、原色耐酵素洗非织造粘合衬。 | FZ/T64023-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T14019-2020 | 棉提花印染布 | 本标准规定棉提花印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于机织生产的棉提花漂白、染色和印花布。 本标准不适用于涂层等特殊后整理织物。 | FZ/T14019-2010 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T14018-2020 | 锦纶与棉交织印染布 | 本标准规定锦纶与棉交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于机织生产的漂白、染色和印花的锦纶与棉交织印染布。 | FZ/T14018-2010 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T14048-2020 | 锦纶氨纶弹力印染布 | 本标准规定锦纶氨纶弹力印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于锦纶6长丝包覆氨纶丝线为主要原料，机织生产的各类漂白、染色和印花锦纶氨纶弹力印染布。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T14049-2020 | 莱赛尔纤维纱线与涤纶氨纶包覆丝线交织印染布 | 本标准规定莱赛尔纤维纱线与涤纶氨纶包覆丝线交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的莱赛尔纤维纱线与涤纶氨纶包覆丝线交织印染布。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T14050-2020 | 莫代尔纤维纱线与涤纶低弹丝交织印染布 | 本标准规定莫代尔纤维纱线与涤纶低弹丝交织印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的莫代尔纤维纱线与涤纶低弹丝交织印染布。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T14020-2020 | 涂料染色水洗棉布 | 本标准规定涂料染色水洗棉布的标准的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。 本标准适用于机织生产的涂料染色水洗棉布。其他原料可参照执行。 | FZ/T14020-2011 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T24013-2020 | 耐久型抗静电山羊绒针织品 | 本标准规定耐久型抗静电山羊绒针织品的术语与定义、技术要求、试验方法、包装和标志等技术特征。 本标准适用于加入具有抗静电性能纤维的耐久型抗静电山羊绒针织品。 本标准不适用于在后整理工序经过抗静电处理的涂层织物。 本标准不适用于36个月及以下的婴幼儿山羊绒针织品。 | FZ/T24013-2010 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T61010-2020 | 山羊绒毯 | 本标准规定山羊绒毯的分等规定、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。 本标准适用于纯山羊绒或山羊绒含量在30%及以上的机织或针织毯。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T50048-2020 | 化学纤维长丝接触瞬间凉感性能试验方法 | 本标准规定化学纤维长丝接触瞬间凉感性能试验方法。 本标准适用于化学纤维长丝。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T50049-2020 | 化学纤维氨基酸含量试验方法 | 本标准规定用氨基酸自动分析仪测定化学纤维中氨基酸的方法。 本标准适用于化学纤维中的天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、胱氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、赖氨酸和精氨酸等十七种氨基酸的测定。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T50050-2020 | 合成纤维工业长丝干热收缩率试验方法 | 本标准规定合成纤维工业长丝干热收缩率试验方法。 本标准适用于涤纶、锦纶、丙纶等工业长丝，其他工业长丝可参考使用。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T50051-2020 | 涤纶预取向丝动态热应力试验方法 | 本标准规定涤纶预取向丝动态热应力的试验方法。 本标准适用于涤纶预取向丝。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T50052-2020 | 酸性染料易染氨纶上色率试验方法 | 本标准规定酸性染料易染氨纶上色率的试验方法。 本标准适用于酸性染料易染氨纶。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T51017-2020 | 铜系抗菌母粒 | 本标准规定铜系抗菌母粒的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输的要求。 本标准适用于含有氧化亚铜或单质铜抗菌剂的、成纤用的铜系抗菌聚酯母粒。铜系抗菌聚酰胺母粒、铜系抗菌聚丙烯母粒等可参照使用。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T54005-2020 | 有色涤纶低弹丝 | 本标准规定有色涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度30dtex-700dtex、单丝线密度0.5dtex-5.6dtex，三角截面、三叶截面、圆形截面，有光、半消光，采用原液着色技术生产的有色涤纶低弹丝。其他有色涤纶低弹丝可参照使用。 | FZ/T54005-2010 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T54006-2020 | 有色涤纶牵伸丝 | 本标准规定有色涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于总线密度20dtex-600dtex、单丝线密度0.5dtex-5.6dtex，三角截面、三叶截面、圆形截面，有光、半消光，采用原液着色技术生产的有色涤纶牵伸丝。其他有色涤纶牵伸丝可参照使用。 | FZ/T54006-2010 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T54122-2020 | 抗菌涤纶低弹丝 | 本标准规定抗菌涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，添加以银离子、氧化亚铜、铜单质为主要抗菌成分的抗菌剂加工而成的，总线密度30dtex-255dtex、单丝线密度0.8dtex-5.6dtex，截面形状为圆形、十字形、本色的抗菌涤纶低弹丝，其它抗菌剂、规格或类型的抗菌涤纶低弹丝可参照使用。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T54123-2020 | 酸性染料易染氨纶长丝 | 本标准规定酸性染料易染氨纶长丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。 本标准适用于线密度15.0dtex-933.0dtex的酸性染料易染氨纶长丝。其他规格的酸性染料易染氨纶长丝可参照使用。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T73065-2020 | 植物染料染色针织服装 | 本标准规定植物染料染色针织服装的术语和定义、号型、要求、试验方法、抽样数量、判定规则及使用说明、包装、运输和贮存｡ 本标准适用于以植物染料染色的针织面料为主制成的服装。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T62041-2020 | 数码印花毛巾 | 本标准规定数码印花毛巾的要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输和贮存。 本标准适用于利用数码喷墨印花技术生产的机织毛巾产品。其他毛巾产品参照执行。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T64079-2020 | 面膜用竹炭粘胶纤维非织造布 | 本标准规定面膜用竹炭粘胶纤维非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮运。 本标准适用于面膜用竹炭粘胶纤维非织造布。其他含活性炭成分的再生纤维素纤维面膜用非织造布可参照执行。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T90010-2020 | 电动机底轨尺寸 | 本标准规定电动机底轨尺寸及工作图。 本标准适用于纺织机械用电动机底轨。 | FZ/T90010-2009 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T99015-2020 | 纺织通用电控设备技术规范 | 本标准规定纺织通用电控设备的术语和定义、工作条件、设计与制造、安全及电磁兼容性、可靠性、试验方法与检验规则、技术资料、包装、运输与贮存。 本标准适用于室内安装的纺织电控设备。本标准论及的电控设备是从机械电气设备的电源引入处开始的。其额定电压不超过1000Va.c或1500Vd.c，额定频率不超过200Hz。对于较高电压或频率，可以参照本标准。 | FZ/T99015-1998 | 2020-10-01 |
|  | FZ/T95029-2020 | 常温常压喷射溢流染色机 | 本标准规定常温常压喷射溢流染色机的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于常温条件下织物染色用的喷射溢流染色机。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T99021-2020 | 间歇式染色机数控系统 | 本标准规定间歇式染色机数控系统的术语与定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以微处理器为核心且主要应用于纺织品的常温常压染色机、高温高压染色机、气流(液)雾化染色机等间歇式设备实现染色过程自动化控制的数控系统。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T07005-2020 | 纺织行业绿色供应链管理企业评价指标体系 | 本标准规定纺织行业企业绿色供应链管理的目的、范围、评价体系，包括绿色供应链管理战略、实施绿色供应商管理、绿色生产、绿色销售与回收、绿色信息平台建设及信息披露五个方面。 本标准适用于2017年国民经济行业分类(GB/T4754-2017)中的C17(纺织业)、C18(纺织服装、服饰业)及C28(化学纤维制造业)行业生产企业，进行绿色供应链管理水平的自评估、第三方评价、绿色供应链管理评审、绿色供应链管理潜力分析等。生产制造企业不分规模、类型和所有制性质。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T07006-2020 | 丝绸行业绿色工厂评价要求 | 本标准规定丝绸行业绿色工厂评价的指标体系及具体要求。 本标准适用于具有实际生产过程的原料含蚕丝比例30%以上的丝绸企业(不含服装、服饰)，并作为丝绸企业创建和评价绿色工厂的主要依据。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T07007-2020 | 染色机水效限定值及水效等级 | 本标准规定多种间歇式浸染染色机的水效限定值、水效等级及检测方法。 本标准适用于对间歇式浸染染色机水效进行评价。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T07008-2020 | 定形机热平衡测试与计算方法 | 本标准规定纺织品热定形的定形机的热平衡的测试与计算方法。 本标准适用于以蒸汽、导热油、天然气、液化石油气为热源加热的定形机热平衡的测试与计算。对于其他形式定形机热平衡的测试与计算也可参照采用本标准。 |  | 2020-10-01 |
|  | FZ/T07009-2020 | 筒子纱智能染色绿色工厂评价要求 | 本标准规定筒子纱智能染色绿色工厂评价的指标体系及具体要求。 本标准适用于具有实际生产过程的筒子纱智能染色企业，并作为筒子纱智能染色企业创建和评价绿色工厂的主要依据。 |  | 2020-10-01 |